АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» марта 2025 года № 127

г. Вельск

Об установлении тарифов на содержание общего имущества
многоквартирных домов, находящихся по адресу:
Архангельская область, г.Вельск, ул.Чехова, д. 26, д.28 и д.30

На основании ст. 14 Федерального закона №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Положением о тарифной комиссии и протоколом № 1 от 24 декабря 2023 года заседания комиссии по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг, производимых (оказываемых) на территории городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области, администрация городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Установить размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся по адресу: Архангельская область, г.Вельск, ул.Чехова, д. 26, д.28 и д.30 в соответствии с Приложением №1;

- Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домов, находящихся по адресу: Архангельская область, г.Вельск, ул.Чехова, д. 26, д.28 и д.30, в зависимости от степени благоустройства и состояния конструктивных элементов согласно Приложению № 1;

- Разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и на официальном сайте администрации городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области и официальном издании администрации МО «Вельское» «Наш Вельск»;

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского поселения «Вельское»

Вельского муниципального района

Архангельской области		                                                   А.В. Дьячков

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения «Вельское»

Вельского муниципального района

Архангельской области

от 25 марта 2025 года № 127

Расчет стоимости тарифа на содержание общего имущества в МКД

(Благоустроенный жилфонд)

| № и/и | Наименование | Периодичность | Стоимость на 1 м2 S общ. (руб./мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного дома в соответствии с Постановлением администрации городского поселения "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области от 25.03.2025 № 127 ВСЕГО: |  |  | 27,00 |
| 1 | Работы но содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (несущие конструкции и инженерные системы, придомовая территория), в т.ч. управление многоквартирным домом, АДС: |  |  |
| 1.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструктивных элементов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома: |  | 5,5 |
| 1.1.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | не реже 1 раза в год |  |
|  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |
|  | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |
| - | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |  |
| - | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  |
| - | поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; |  |  |
|  | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |
|  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |
| 1.1.2 | Работы, выполняемые в отношении всех видов подвалов: |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | не реже 2 раз в год |  |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | не реже 2 раз в год |  |
|  | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | не реже 2 раз в год |  |
| - | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в 2 недели |  |
|  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | не реже 1 раза в год |  |
| 1.1.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | не реже 2 раз в год |  |

|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  |  |
|  | выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |
| 1.1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; |  |  |
|  | выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 1.1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |
| * | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |
|  | выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; |  |  |

| - | выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |
|  | проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; | не реже 1 раза в год |  |
|  | проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | не реже 1 раза в год |  |
| 1.1.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |
|  | контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); |  |  |
| - | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости |  |
| 1.1.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок | по мере необходимости, но нс реже 1 раза в год |  |
|  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 1.1.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  |  |
| - | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |
|  | Косметический ремонт подъездов | 1 раз в 3 года |  |
| 1.1.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу | По мере необходимости, ио не реже 1 раза в год |  |
|  | проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 1.1.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |  |

|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | при подготовке к работе в осеннезимний период и по мере необходимости |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 1.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме; |  |  |
| 1.2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  |
|  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | постоянно |  |
|  | контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; | постоянно |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | не реже 2 раз в год |  |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | не реже 2 раз в год |  |
|  | проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; | Постоянно |  |
| - | контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | Постоянно |  |
|  | сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | Постоянно |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 1.2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащею содержания индивидуальных тепловых пунктов и водонодкачек | нс реже 1 раза в год |  |
|  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; | не реже 2 раз в год |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  |  |
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; | не реже 1 раза в год |  |
|  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипнокоррозионных отложений; | не реже 1 раза в год |  |
|  | проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | не реже 1 раза в год |  |
| 1.2.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | не реже 2 раз в год |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  |

|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | ПОСТОЯННО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | постоянно |  |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | постоянно |  |
|  | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | по мере необходимости |  |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |  |
|  | очистка и промывка водонапорных баков; | не реже 1 раза в год |  |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | не реже 1 раза в год |  |
| 1.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения. |  |  |
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | при подготовке к работе в осенне-зимний период |  |
|  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | при подготовке к работе в осенне-зимний период |  |
|  | удаление воздуха из системы отопления; | 1 раз в год |  |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипнокоррозионных отложений. | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |  |
| 1.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования |  |  |
|  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | не реже 1 раза в год |  |
|  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | не реже 1 раза в год |  |
|  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудо вания; | постоянно |  |
|  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | постоянно |  |
|  | устранение нарушений изоляции электропроводки и других мелких работ; замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, светильники) в местах общего пользования; | постоянно |  |
| 1.3 | Работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома (иного имущества): |  |  |

| 1.3.1 | в холодный период года: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | по мере необходимости |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения; | по мере необходимости, во время снегопада |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | по мере необходимости |  |
| - | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории многоквартирного дома; | 1 раз в неделю |  |
| 1.3.2 | в теплый период года: |  |  |
|  | очистка от мусора, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории многоквартирного дома; | 1 раз в неделю |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; | 3 раза в летний период |  |
|  | прочистка ливневой канализации; | по мере необходимости |  |
| 1.4 | В целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, лица, ответственные за содержание общего имущества в многоквартирном доме, обязаны: (Управление МКД) | Постоянно | 7,00 |
|  | обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы; | Постоянно |  |
|  | вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | Постоянно |  |
|  | своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | Постоянно |  |
|  | осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации; | Постоянно |  |
|  | организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений; | Постоянно |  |
|  | организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений; | Постоянно |  |
| ° | предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным. | по мере необходимости |  |
| - | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | Постоянно |  |

| 1.5 | Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения (ЛДС) | круглосуточно | 7,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | Постоянно | 1,5 |
| - | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |
|  | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений, |  |  |
|  | При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях-организация проведения по их устранению |  |  |
| 1.7 | Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание (покраска, ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборка ГКО, находящихся на месте накопления ТКО (контейнерной площадке) или рядом с таким местом. | по мере необходимости | 3,00 |
| 1.8 | Работы по уборке мест общего пользования | Раз в неделю | 3,00 |
| - | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов; |  |  |
|  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчётчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек |  |  |
|  | мытьё окон; | Раз в год |  |
|  | проведение дератизации и дезинсекции | По мере необходимости |  |